Volumul II.

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

- DISPOZIŢII GENERALE

- Rolul R.L.U.

- Baza legala a elaborarii si surse de documentare

- Domeniile de aplicare

- REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR

- Reguli cu privire la pastrarea integritatii mediului si protejarea patrimoniului naţional construit

- Reguli cu privire la siguranta constructiilor si apararea interesului public

- Reguli de amplasare si retrageri minime obligatorii, valori maxime pentru POT şi CUT

- Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii (auto, pietonale), a parcărilor

- Reguli cu privire la echiparea edilitara

- Reguli cu privire la forma si dimensiunea terenurilor pentru constructii

- Reguli cu privire la amplasarea de spatii verzi si imprejmuiri

- ZONIFICAREA FUNCŢIONALA

- Unitati si subunitati funcţionale

- PREVEDERI LA NIVELUL UNITATILOR SI SUBUNITATILOR FUNCŢIONALE L Locuire

LFC - zona de locuinţe şi funcţiuni complementare

LFCm2 - subzona de locuinţe cu regim mic de înălţime si funcţiuni complementare existente LFCm3 - subzona de locuinţe cu regim mic de înălţime si funcţiuni complementare propuse

C - Circulaţii

CC - Zona căilor de comunicaţie şi construcţii aferente CC 1 - subzona cailor de comunicatie rutieră

- UNITATI TERITORIALE DE REFERINTA

Denumirea UTR-urilor propuse a fost preluată din Planul Urbanistic General actualizat şi Regulamentul local de urbanism aferent al Municipiului Câmpia Turzii, aprobat prin HCL 119/2012

Pentru - L - locuire – UTR LFCm - zona de locuinte individuale/semicolective cu regim mic de înaltime şi funcţiuni complementare

Pentru - C - circulatii - UTR CC 1 - subzona căilor de comunicaţie rutieră

- DISPOZIŢII GENERALE

- Rolul R.L.U.

Prezentul Regulament local de urbanism ( R.L.U.), întăreşte si detaliază reglementările din planul urbanistic zonal ”P.U.Z. - Dezmembrare teren, Construire locuiță unifamilială, anexă, imprejmuire si racord utilități - Câmpia Turzii str. George Enescu, f.nr.”

In baza P.U.Z. si R.L.U. aferent, se vor putea elabora D.T.A.C- uri pentru emiterea Autorizatiilor de construire.

- Baza legala a elaborarii si surse de documentare

La baza elaborării R.L.U. aferent PUZ stau:

- Regulamentul General de urbanism (RGU) aprobat prin HGR 525/1996 şi Ordinul MLPAT nr.2/N/2000

- Legea 350/2001 actualizata si Normele metodologice de aplicare

- Prevederile PUG reactualizat al Municipiului Câmpia Turzii si RLU aferent, aprobate prin	HCL nr.

- 119/2012

- PUZ - str. George Enescu (aprobat pri HCL 42/2006)

- Ridicare topografica

- Studiu geotehnic realizat pe zona studiata

- Strategia de dezvoltare a Municipiului Câmpia Turzii

- Domeniile de aplicare

Regulamentul se aplica pe parcela cu numărul cadastral 53515/Campia Turzii cu suprafata de 3.112 mp.,, amplasată pe str. George Enescu f. nr., aflata in proprietatea privată a persoanelor fizice.

In prezent terenul are categoria de folosintă ”teren arabil”

Prin PUZ se propune parcelarea terenului, astfel incât să rezulte mai multe loturi destinate construirii de locuinte cu regim mic de inaltime, fiecare lot având acces la drumul public (str. George Enescu) prin intermediul unui drum de servitute.

Ca urmare a parcelării vor rezulta mai multe unităti teritoriale de referintă cu diferite functiuni Denumirea UTR-urilor propuse a fost preluată din Planul Urbanistic General actualizat şi Regulamentul local de urbanism a Municipiului Câmpia Turzii, aprobat prin HCL 119/2012 :

pentru locuire ( L) - UTR= LFCm3 - zona de locuinte individuale/semicolective cu regim mic de

înaltime şi funcţiuni complementare propuse (loturile LOT1-LOT5)

pentru circulatii (C) - UTR= CC 1 - subzona căilor de comunicaţie rutieră (DRUM)

Pentru o mai bună analiză a integrării noului ansamblu rezidential in cadrul construit existent, precum si a modului de racordare la căile de comunicaţie si utilităţile existente, s-au luat in studiu şi parcelele invecinate stânga-dreapta si strada George Enescu, in prezent neamenajată in această zonă.

- REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR

- Reguli cu privire la păstrarea integrităţii mediului si protejarea patrimoniului naţional construit

Pentru protecţia mediului se va respecta legislaţia de mediu în vigoare şi prevederile deciziei SEA nr. 84 / 22.12.2014 privind avizarea planului urbanistic zonal emisă de Agentia pentru Protectia Mediului Cluj.

Nu se impun reglementari speciale, dar se va tine cont de respectarea unor norme cu privire la fluxurile de circulatie, depozitare, evacuarea deseurilor menajere, scurgerea apelor si amenajarea platformelor.

- Terenul va fi integral amenajat, respectând proportia între spatiile verzi, terenurile construite şi terenurile destinate căilor de circulatie. În cazul realizării constructiilor în etape se vor lua masuri de amenajare provizorie a terenurilor care nu se construiesc în primele etape, pastrandu-se vegetaţia şi fiind interzisă depozitarea pe acese terenuri a materialelor rezultate din demolari sau lucrari de constructie. Pe durata şantierului se vor lua măsurile necesare pentru a reduce la maxim răspândirea suspensiilor de praf si murdărirea cailor de circulatie cu noroi.

- Apa menajera va fi colectata in sistemul special prevazut si condus spre statia de epurare a apei. Apa pluviala va fi canalizata in sistem propriu spre retele aferente sistemului si partial infiltrata in teren pe zonele cu spatii verzi.

- În zonele verzi se vor realiza plantatii de arbori si arbusti, se va însămânţa gazon.

- Deseurile solide si lichide se vor colecta in sistem centralizat si se vor evacua conform contractului cu firme de salubritate autorizate in acest sens.

- Nivelul de zgomot admis nu va depasi prevederile legislaţiei în vigoare.

- Reguli cu privire la siguranţa construcţiilor si apărarea interesului public

Pentru siguranta constructiilor se vor respecta normativele de proiectate şi execuţie, standardele şi legislatia in vigoare.

Construcţiile se vor realiza cu respectarea condiţiilor impuse de starea terenului de fundare, conform studiului geotehnic întocmit.

Autorizarea executării construcţiilor se va face numai cu condiţia asigurării dotărilor tehnico-edilitare de către administraţia publică locală sau de către investitorii interesaţi.

Se interzice amplasarea pe terenurile aparţinând domeniului public aferente dotărilor publice, a obiectivelor cu ale funcţiuni.

- Reguli de amplasare si retrageri minime obligatorii

Planul urbanistic zonal stabileşte delimitarea principalelor zone functionale, modul de ocupare a terenurilor si conditiile de construibilitate a acestora, modul de racordare la utilitati, accesele la obiective, reguli de protectie a mediului.

  - Caracteristici ale parcelelor

Parcelele sunt construibile numai daca au acces direct dintr-o strada publica sau prin drept de trecere legal obtinut printr-o alta parcela.

Pentru a fi construibilă o parcelă trebuie să îndeplinească următoarele condiţii (conf HGR 525/1996):

- Să aibă o suprafaţă minimă de :

200 m2 pentru construcţii izolate sau cuplate

- Să aibă front la stradă de :

min 12,00 m pentru clădiri amplasate izolat sau cuplat

  - Amplasarea cladirilor fata de aliniament

Alinierea cladirilor se va stabili conform prevederilor specifice fiecarei zone functionale.

  - Amplasarea cladirilor fata de limitale laterale si posterioare ale parcelelor

Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă se respectă:

- distanţele minime obligatorii faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelei, precum şi condiţiile referitoare la vecinătăţi şi vizibilitate conform Codului civil

- distanţele minime necesare privind siguranţa la foc a construcţiilor şi a intervenţiei în caz de incendiu

Amplasarea clădirilor destinate locuinţelor trebuie să asigure insorirea pe o durată de minim 1 % ore la solstiţiul de iarnă, a incăperilor de locuit din clădire şi din locuinţele învecinate

Cladirile se vor retrage fata de limitele laterale si posterioare ale parcelelor conform prevederilor specifice fiecarei zone functionale.

  - Amplasarea cladirilor unele fata de altele pe aceeasi parcela

Distanţele dintre clădirile nealăturate, pe aceeaşi parcelă, trebuie să fie suficiente pentru a permite întreţinerea acestora, accesul mijloacelor de stingere a incendiilor, precum şi accesul mijloacelor de salvare, astfel încât să nu rezulte inconveniente în utilizarea construcţiilor, legate de iluminare naturală, însorire, salubritate sau securitate.

În cazul construirii mai multor corpuri distincte de clădire pe aceeaşi parcelă, distanţele minime dintre acestea vor fi egale cu jumătate din înălţimea la cornişă a clădirii celei mai înalte, dar nu mai puţin de 3,00m, excepţie făcând anexele gospodăresti.

Anexele locuinţelor se pot amplasa calcan la calcan cu alte corpuri de clădire sau pe limita de proprietate cu condiţia de a nu impiedica accesul auto in curtea imobilelor şi cu condiţia respectării prevederilor Codului civil.

6.5. Indicatori urbanistici POT şi CUT

Procentul de ocupare al terenurilor (POT) trebuie să exprime limita maximă de suprafaţă , permis a fi ocupată la sol cu construcţii ( prin construcţii înţelegându-se clădiri principale şi anexe ale acestora)

Coeficientul de utilizare a terenului (CUT) este raportul dintre totalul ariei construite desfăşurate şi suprafaţa terenului. POT şi CUT se calculează respectând prevederile legii 350/2001 actualizată (Legea privind Amenajarea teritoriului şi urbanismului)

POT şi CUT stabilit pentru fiecare diviziune a teritoriului considerat este obligatoriu pentru fiecare parcelă din diviziunea respectivă.

- Inaltimea maximă admisa a clădirilor

Se va tine seama de functiunea specifica fiecărei zone functionale, a caracterului zonei şi de vecinataţi.

Regimul de înălţime se va stabili conform prevederilor specifice fiecărei zone functionale.

- Aspectul exterior al cladirilor

Aspectul construcţiilor va exprima functiunea, se va inscrie in caracterul zonei şi va ţine seama de vecinataţi. De asemenea se vor respecta prevederile HCL nr.104/22.08.2013 privind completarea RLU cu interzicerea construcţiilor de locuinţe urbane cu turnuri, turnuleţe, pagode şi alte forme de construcţii care modifică aspectul zonei în Municipiul Câmpia Turzii, precum şi interzicerea folosirii ornamentelor metalice la acoperiş şi la faţade.

- Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii

  - Circulatii si accese

Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă există posibilităţi de acces la drumurile publice, direct sau prin servitute legal constituită, conform destinaţiei construcţiei.

Caracteristicile acceselor la drumurile publice trebuie să permită intervenţia mijloacelor de stingere a incendiilor.

  - Stationarea autovehiculelor

Parcajele aferente oricăror funcţiuni se vor asigura în afara spaţiului drumului public.

Locuinţele vor avea asigurat cel puţin 1 loc de parcare sau 1 garaj pe lotul propriu.

Pentru dotările publice calculul capacităţii de parcare se va face funcţie de obiectiv, cu respectarea Regulamentului General de Urbanism ( HGR 525 republicată, anexa 5)

- Reguli cu privire la echiparea edilitara

Toate cladirile vor fi racordate la retele publice de echipare edilitara.

Echiparea edilitara se va face in regim individual prin racordarea la retelele extinse.

- Reguli cu privire la forma si dimensiunile terenurilor pentru constructii

La cererea proprietarilor suprafata aproximativă a loturilor destinate construirii de locuinte va fi 500 m2.

- Reguli cu privire la realizarea de spatii verzi si imprejmuiri

In interiorul loturilor pentru locuinţe, spatiul liber dintre cladire si aliniament va fi tratat peisagistic si plantat cu gazon, flori, arbori şi arbusti ornamentali. Spaţiile libere rezultate după realizarea clădirilor şi amenajarea aleilor si trotuarelor de incintă vor fi insămânţate cu gazon sau vor fi amenajate ca livezi sau grădini de legume. Suprafaţa zonelor verzi amenajate va fi de min. 40% din suprafaţa parcelei.

Împrejmuirile dinspre căile de circulaţie precum si cele spre vecini vor fi astfel realizate încât să asigure paza şi protectia proprietătilor, intimitatea proprietarilor, dar totodată să aibă un aspect plăcut, în concordantă cu imaginea de ansamblu a locuintelor proiectate. Aspectul împrejmuirilor va respecta prevederile specifice fiecărei zone funcţionale, precum şi prevederile HCL nr.104/22.08.2013

- ZONIFICAREA FUNCŢIONALA

Unităţi si subunităţi funcţionale

Denumirea UTR-urilor propuse a fost preluată din Planul Urbanistic General actualizat şi Regulamentul local de urbanism aferent al Municipiului Câmpia Turzii, aprobat prin HCL 119/2012

Pentru - L - locuire – UTR = LFCm3 - zona de locuinte individuale/semicolective cu regim mic de înaltime şi funcţiuni complementare propuse

Pentru - C - circulatii – UTR = CC 1 - Căi de comunicaţie rutieră Pentru SV - spatii verzi (nu apartin domeniului public)

- PREVEDERI LA NIVELUL UNITATILOR SI SUBUNITATILOR FUNCTIONALE

LFCm3 - ZONA DE LOCUINŢE INDIVIDUALE / SEMICOLECTIVE, CU REGIM MIC DE ÎNĂLŢIME SI FUNCŢIUNI COMPLEMENTARE PROPUSE

SECTIUNEA I: UTILIZARE FUNCTIONALA:

Art. 1 - UTILIZĂRI ADMISE:

Locuinte individuale / semicolective cu regim mic de înălţime max.D+P+IE+M, construite izolat.

Art. 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI :

- functiuni comerciale şi servicii profesionale cu conditia ca suprafata utilă a acestora sa nu depaseasca 100 mp, să nu genereze transporturi grele, să nu atragă mai mult de 5 autoturisme/zi, să nu fie poluante, să nu aibă program prelungit peste orele 22, şi să nu utilizeze terenul liber al parcelei pentru depozitare şi activităţi de servicii sau producţie.

Se admit ca funcţiuni complementare :

- anexe ale locuinţelor - parcări acoperite, garaje, magazii, pavilioane de grădină, foisoare, cu condiţia respectării prevederilor codului civil privind amplasarea faţă de limitele de proprietate, vederea la vecini şi picătura streaşinii

Art. 3 - UTILIZARI INTERZISE :

- functiuni comerciale si servicii profesionale care depasesc suprafata de 100 mp. ADC, genereaza un trafic important de persoane si marfuri, au program prelungit dupa orele 22.00, produc poluare;

- funcţiuni de alimentatie publică

- activitati productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat (peste 5 autovehicole mici pe zi sau orice fel de transport greu), prin utilizarea incintei pentru depozitare si productie, prin deseurile produse ori prin programul de activitate;

- anexe pentru cresterea animalelor pentru productie si subzistenta;

- depozitare en gros;

- depozitari de materiale refolosibile;

- platforme de precolectare a deseurilor urbane;

- depozitarea pentru vanzare a unor cantitati mari de substante inflamabile sau toxice;

- activitati productive care utilizeaza pentru depozitare si productie terenul vizibil din circulatiile publice

- spălătorii şi ateliere de intretinere auto;

- lucrari de terasamente de natura sa afecteze amenajarile din spatiile publice si constructiile de pe parcelele adiacente, care pot sa provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care impiedica evacuarea si colectarea rapida a apelor meteorice.

SECŢIUNEA II: CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE SI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR

Art. 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR :

Prin parcelarea terenului vor rezulta 5 loturi destinate construirii de locuinţe individuale sau semicolective (P1-P7), doua parcele cu destinata de drum pt. accesul auto si pietonal (LOT1-LOT5).

Loturile destinate construirii de locuinte vor avea supafete cuprinse intre 333-1.091 mp si deschiderea la strada de min 18,00m.

Art. 5 - AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE ALINIAMENT :

Amplasarea construcţiilor fata de aliniamentul străzii / drumului de servitute va fi:

- min. 5,00 m pt. loturile LOT1-LOT4

- min 5,00 m pt. lotul LOT5

Art. 6 - AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE SI POSTERIOARE ALE PARCELELOR:

Pentru loturile LOT1 – LOT4 se vor respecta limitele laterale si posterioare specificate in plansa U3- Reglementări urbanistice

Pentru celelalte parcele: - limitele laterale min.3,00 m pe o parte.

- limita posterioara min. 3,00 m Se vor respecta prevederile Codului civil privind picătura streasinii si vederea spre vecin, precum si prevederile Ordinului 119/2014 art. 3, privind insorirea clădirilor cu destinatia de locuinte.

Anexele gospodăreşti pot fi amplasate faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelelor cu respectarea codului civil, sau chiar pe limita de proprietate cu acordul notarial al vecinului, cu condiţia de a nu inchide accesul spre curtea din spate a imobilului si cu condiţia respectării normelor sanitare si PSI.

Art. 7 - AMPLASAREA CLADIRILOR UNELE FATA DE ALTELE PE ACEEASI PARCELA :

Distanta minima dintre cladirile de pe aceeasi parcela va fi egala cu jumatate din inaltimea la cornişa a cladirii celei mai înalte dar nu mai putin de 3,0 metri; Fac excepţie anexele gospodăresti care pot fi lipite de alte corpuri de clădire, cu condiţia asigurării spaţiului necesar întretinerii si respectării normelor sanitare şi de PSI.

Art. 8 - CIRCULATII SI ACCESE :

Toate parcelele vor avea asigurat accesul carosabil şi pietonal direct din circulaţia publică sau dintr-un drum de servitute în legătură directă cu un drum public.

Parcela de colt poate avea acces si din str. George Enescu

Art. 9 - STATIONAREA AUTOVEHICOLELOR :

Stationarea autovehicolelor se admite numai in interiorul parcelei, deci in afara circulatiilor publice.

Art. 10 - INALTIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLADIRILOR:

Înaltimea maxima a cladiriilor va fi S/D+P+1E+M (max. 10,00m la cornisa sau streasina)

Art. 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLADIRILOR:

Cladirile noi se vor integra in caracterul general al zonei si se vor armoniza cu cladirile invecinate ca arhitectură si finisaje;

Art. 12 - CONDITII DE ECHIPARE EDILITARA:

Extinderea retelelor de utilităţi existente pe str. G. Enescu. Racorduri individuale la toate utilităţile

Art. 13 - SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE:

Gradini de fatada, spatii verzi amenajate cu gazon si pomi, grădini de legume, în proporţie de min.30% din suprafaţa totală a parcelei.

Art. 14 - IMPREJMUIRI:

Gardurile spre strada vor avea inaltimea de max. 2,00 m, din care soclu opac max.2/3 din înălţime. Partea superioara a împrejmuirii va avea aspect traforat. Sunt interzise împrejmuirile din panouri de beton prefabricat, din plase metalice sau din tablă zincata şi folosirea de culori stridente/sclipicioare, precum si ornamentele excesive.

Împrejmuirile de pe limitele laterale si posterioare ale parcelelor vor fi din materiale opace sau transparente dublate de gard viu şi, vor avea inaltimea de max.2.00 metri si panta de scurgere va fi orientata spre parcela proprietarului imprejmuirii. Porţile împrejmuirilor se vor deschide spre interiorul parcelei.

SECTIUNEA III: POSIBILTATI MAXIME DE OCUPARE A TERENULUI:

Art. 15 - PROCENTUL MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI P.O.T. max = 35%

Art. 16 - COEFICIENTUL MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI

C.U.T. = max. 0,35 ( D+P, 5m la cornisă sau streaşina)

C.U.T. = max. 1,05 ( D+P+1E+M - 9,00 m la cornisă sau streasina)

CC 1 - SUBZONA CIRCULAŢIILOR SI LUCRĂRILOR TEHNICO-EDILITARE

SECTIUNEA I: UTILIZARE FUNCTIONALA:

Art. 1 - UTILIZARI ADMISE:

- Circulaţia auto, circulaţia bicicliştilor şi circulaţia pietonală Funcţiuni complementare

- Construcţii şi instalaţii aferente drumurilor publice, de deservire, de intreţinere şi de exploarare

- Reţele edilitare - alimentare cu apă, canalizare, reţele electrice, de gaz, telecomunicaţii

Art. 2 - UTILIZARI ADMISE CU CONDITIONARI:

- Amplasarea de panouri de reclamă şi publicitate compatibile cu funcţiunile invecinate, cu condiţia să nu stânjenească vizibilitatea pe arterele de circulaţie

- Amenajarea geometrică a intersecţiilor, reglementarea circulaţiei auto şi pietonală (semaforizare, amenajare sensuri giratorii), semnalizare verticală, marcaje, amplasare treceri pietoni, iluminat public cu condiţia intocmirii unor studii de fezabilitate sau proiecte tehnice de specialitate

Art. 3 - UTILIZARI INTERZISE:

- Executarea unor lucrări care periclitează stabilitatea drumului şi siguranţa circulaţiei

- Amplasarea construcţiilor şi panourilor publicitare, a plantaţiilor rutiere şi a oricăror alte obstacole în curbe şi în intersecţii in zonele destinate vizibilităţii

- Depozitarea oricăror materiale sau deşeuri care ar putea periclita starea drumurilor sau condiţiile de desfăsurare normală a traficului auto sau pietonal

- Parcarea autovehiculelor pe partea carosabila, inclusiv zona destinată depăsirilor.

SECTIUNEA II: CONDITII DE AMPLASARE, ECHIPARE SI CONFIGURARE A CONSTRUCŢIILOR

Art. 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR :

Aleea de acces la parcele (drumul de servitute de pe amplasament) va avea o singură bandă de circulatie cu lătimea de 3,50m, trotuar de 1,20m pe o parte, supralărgiri pentru depăşire si suprafaţa pentru manevra de intoarcere dimensionată pentru accesul pompierilor, salvării si masinii de gunoi.

Art. 5 - AMPLASAREA CONSTRUCŢIILOR FATA DE ALINIAMENT :

Se vor amplasa conform normelor tehnice specifice şi normativelor în vigoare, cu respectarea zonelor de siguranţă faţă de căile de comunicaţie.

Art. 6 - AMPLASAREA CONSTRUCŢIILOR FATA DE LIMITELE LATERALE SI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

Se vor respecta normele tehnice specifice de amplasament

Art. 7 - AMPLASAREA CONSTRUCŢIILOR UNELE FATA DE ALTELE PE ACEEASI PARCELA :

Se vor respecta normele tehnice specifice de amplasament

Art. 8 - CIRCULATII SI ACCESE :

Se va asigura accesul auto şi pietonal direct din circulatia publica sau de pe drumul de servitute. În dreptul accesului auto bordura trotuarului va fi pozată inclinat.

Accesele şi spaţiile destinate circulaţiei pietonale publice vor fi conformate astfel încât să permită circulaţia persoanelor cu dizabilităţi - conform NP 051/2012.

Stratul de uzură al căilor pietonale va fi realizat din materiale antiderapante, cu rosturi de max. 2,5 cm, fără denivelări ce pot duce la împiedecare.

Se interzice reducerea gabarilului trotuarului prin realizarea rampelor sau scărilor de acces la demisoluri sau prin deschiderea spre exterior a porţilor sau uşilor.

Art. 9 - STATIONAREA AUTOVEHICOLELOR :

Staţionarea autovehicolelor se va face în parcările publice sau în staţiile de transport în comun sau taxi special amenajate (posibil în afara zonei studiate). Acestea vor fi marcate şi semnalizate obligatoriu.

Art. 10 - INALTIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CONSTRUCŢIILOR:

Înaltimea construcţiilor nu va depasi inaltimea maxima admisa in unitatile de referinta adiacente, cu exceptia stâlpilor de susţinere a instalatiilor

Art. 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CONSTRUCŢIILOR:

Autorizarea construcţiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine funcţiunii acestora şi funcţiunilor invecinate şi nu depreciază aspectul general al zonei.

Art. 12 - CONDITII DE ECHIPARE EDILITARA:

Reţelele şi instalaţiile tehnico-edilitare situate în zonele de circulaţie sunt reţele de instalaţii necesare funcţionării drumului (iluminat stradal, canalizare pluvială) sau construcţiilor amplasate in UTR-urile adiacente (locuinţe,dotări complementare).

Lucrările edilitare subterane se amplasează pe cât posibil în afara părţii carosabile a drumului public, în galerii vizitabile. Construcţia, repararea şi întreţinerea acestor lucrări, in zona drumului public se fac cu aprobarea administratorului drumului şi cu respectarea legislaţiei în vigoare

Amplasarea reţelelor de instalaţii, distanţele de pozare, adâncimea de fundare, capacitatea şi dimensiunile constructive vor fi stabilite prin documentaţii tehnice de specialitate întocmite şi aprobate conform legii.

Art. 13 - SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE:

Nu este cazul

Art. 14 - IMPREJMUIRI:

In zonele cu circulaţie auto şi pietonală intensă pot fi prevăzute elemente de delimitare a circulaţiei auto faţă de cea pietonală, materializate prin garduri ornamentale de protecţie, parapete sau gard viu, cu înălţime max 1,0 m cu condiţia ca prin forma şi materialele folosite să nu obtureze vizibilitatea in circulaţia auto sau să altereze aspecul zonei.

SECTIUNEA III: POSIBILTATI MAXIME DE OCUPARE A TERENULUI:

Art. 15 - PROCENTUL MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT) : P.O.T. - conform normelor tehnice specifice

Art. 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT) C.U.T. - conform normelor tehnice specifice

PREZENTUL P.U.Z. A FOST ÎNTOCMIT IN CONFORMITATE CU GHIDUL PRIVIND METODOLOGIA DE ELABORARE SI CONTINUTUL CADRU AL PLANULUI URBANISTIC ZONAL INDICATIV GM-010-2000, APROBAT PRIN ORDIN M.L.P.A.T. NR. 176/N/2000