PLAN URBANISTIC ZONAL

Proiect : PUZ -PARCELARE si REGLEMENTARI URBANISTICE

PENTRU CONSTRUIRE  LOCUINŢE UNIFAMILIALE,

Mun. C. Turzii, str. Negoiului, nr.FN jud.Cluj

Beneficiari : MATEI FELICIAN-VICTOR

MATEI OLIMPIA-CLAUDIA

si altii: Rus Florin -Vasile si Rus Olimpia

Trifan Leon si Trifan Laura

Mun. Campia Turzii, str. Horia, nr. 1, jud.Cluj

Proiectant: ZAMPROIECT SRL Campia Turzii

Birou : Turda, strada Dr. I. Ratiu, nr. 5, ap.11

J12/1121/1997, CUI: RO9542978, tel 0264-311640

FISA PROIECTULUI

PUZ -PARCELARE si REGLEMENTARI URBANISTICE PENTRU

CONSTRUIRE LOCUINŢE UNIFAMILIALE,

Mun. C. Turzii, str. Negoiului, nr.FN, jud.Cluj

AMPLASAMENT: Mun. C. Turzii, str. Negoiului, nr.FN, jud.Cluj

BENEFICIARI : MATEI FELICIAN-VICTOR

MATEI OLIMPIA-CLAUDIA

si altii: Rus Florin -Vasile si Rus Olimpia

Trifan Leon si Trifan Laura

Mun. Campia Turzii, str. Horia, nr. 1, jud.Cluj

PROIECTANT GENERAL: S.C. ZAMPROIECT S.R.L. Campia Turzii

Arh. Zamblau Romulus

# NUMAR PROIECT:	     nr. 5 / 2026

# FAZA:			     PLAN URBANISTIC ZONAL

# OBIECT:                         AVIZ P.U.Z.

DATA INTOCMIRII:	  2026

BORDEROU

PIESE SCRISE

1. Foaie de capat

2. Fisa proiectului

3. Borderou

4. Aviz prealabil de oportunitate

5. Memoriu de prezentare

6. Regulament de construire

7. Certificat de urbanism

8. Acte de proprietate

9. Avize de principiu

10. Studiu geotehnic

PIESE DESENATE

1. Plan incadrare in PUG                           SC. 1:5000     Pl. U1

2. Plan topografic- situatia existenta         SC.  1:500      Pl. U2

3. Reglementari urbanistice                       SC.  1:500      Pl. U3

4. Reglementari edilitare                           SC.  1:750      Pl. U4

5. Circulatia terenurilor                             SC.  1:750      Pl. U5

MEMORIU DE PREZENTARE

- INTRODUCERE

  - DATE DE RECUNOASTERE A DOCUMENTATIEI

Obiect : PUZ- PARCELARE si REGLEMENTARI URBANISTICE PENTRU

CONSTRUIRE  LOCUINŢE UNIFAMILIALE,

AMPLASAMENT:  Mun. C. Turzii, str. Negoiului, nr. 29-31, jud.Cluj

BENEFICIARI : MATEI FELICIAN-VICTOR

MATEI OLIMPIA-CLAUDIA

si altii: Rus Florin -Vasile si Rus Olimpia

Trifan Leon si Trifan Laura

Mun. Campia Turzii, str. Horea, nr. 1, jud.Cluj

-proiectant general : SC ZAMPROIECT SRL - Arh. Zamblau Romulus

-numar proiect 5/2026

-faza de proiectare : P.U.Z.

1.2. OBIECTUL LUCRARII

SOLICITARI ALE TEMEI – PROGRAM :

Obiectul lucrarii ‘plan urbanistic zonal – zona rezidentiala’ consta in aprofundarea si rezolvarea complexa a problemelor functionale, tehnice si estetice pentru reglementarea urbanistica si mobilarea unei zone rezidentiale pentru locuinte unifamiliale, situata in intravilanul Localitatii Campia Turzii unitatea teritoriala de referinta LFC, subzona LFCm2, zona de locuinte unifamiliale existente. Prin prezenta documentatie, conform cerintelor beneficiarilor, se stabilesc reguli pentru parcelare, modalitatea de ocupare a unei suprafete de teren liber, la cerintele standardelor de viata moderna. Trenul studiat este constituit din 5 parcele cu o suprafata de totala de 5619 mp. La solicitarea proprietarilor se propune alipirea apoi pacelarea terenului in 7 parcele pentru locuinte unifamiliale si 1 parcela pentru cale de acces,

SURSE DE DOCUMENTARE

P.U.G si R.L.U. al localitatii Campia Turzii

PUZ-uri elabotate si Regulamentele aferente in zona LFCm2, situate la nord si sud de zona studiata.

- INCADRAREA IN ZONA

  - EVOLUTIA ZONEI

Zona studiata (incinta) este bine determinata de parcele cadastrate care in ultimii ani a avut o dezvoltare semnificativa in cea ce priveste locuinele unifamiliale.

Zona face parte din LFCm2- subzona locuinte unifamiliale existente.

Pentru terenurile libere situate in interiorul fronturilor stradale cu suprafete mari s-au realizat parcelari si s-au intocmit studii de dezvoltare urbana.

Asadar la nord si sud de zona studiata au fost intocmite si aprobate PUZ-uri pentru construire de locuinte individuale. Pentru terenul ce face obiectul studiului sunt necesare parcelari si stabilirea de reglementari urbanistice si edilitare in vederea indesirii fondului de locuinte.

2.2. INCADRAREA IN LOCALITATE

Zona studiata este situata in intravilan, cu acces din strada Negoiului,

- apartine UTR   LFC-  zona de locuinte si functiuni complementare, subzona LFCm2 subzona locuintelor cu regim mic de inaltime si functiuni complementare, existente si are suprafata de 5619 mp

Terenul studiat se invecineaza

-la nord imobil propeietate particulara (PUZ aprobat)

-la sud imobil propeietate particulara (PUZ aprobat)

-la vest strada Negoiului

-la est imobile propeietate particulara

Accesul la parcela este asigurat din strada Negoiului

Conform CF- terenul are destinatia de curti-constructii si arabil in intravilan

Indici urbanistici conform PUG- LFCm2 sunt:

P.O.T. max. propus= 35%

C.U.T. propus=0,35 pentru P (+4 m cornisa)

C.U.T. propus=0,7 pentru P+1 (+7 m cornisa)

C.U.T. propus=1,05 pentru P+1+M (+10 m cornisa)

Regim maxim de inaltime: P (max. P+1+M conform PUG)

Functiunea dominanta a zonei este de locuire : locuinte unifamiliale / semicolective-max 4 ap) existente cu regim mic de inaltime P-P+M- P+1+M

Functiunile complementare admise in zona sunt : intreprinderi mici nepoluante, comert alimentar, comert nealimentar cu marfuri de folosinta zilnica, prestari servicii ( coafor, frizerie, reparatii aparate casnice, florarie, xerox) profesiuni liberale, dispensare, cabinete medicale, sedii firma, daca S utila este sub 100 mp, gradinite /crese cu suprafata utila sub 100 mp si sa nu genereze transporturi grele, sa nu atraga mai mult de 5 autoturisme, parcari, garaje, gradini, spatii verzi, locuri de joaca pt copii, echipare edilitara.

Utilizari permise cu conditii : extinderi, adaugiri pentru ridicarea confortului care sa nu depaseasca 30 mp la sol, mansardarea podurilor pe baza de expertiza

Utilizari interzise : discoteca, club, unitati productive poluante sau incomode care genereaza trafic, unitati agro-zootehnice, ateliere , spalatorii auto, curatatorii chimice, depozite en gros, colectare deseuri, etc.

Disfunctiuni : La nivel de UTR : Nu sunt

La nivel de circulatie :

Strada Negoiului este o strada existenta asfaltata cu un gabarit redus al carosabilului. Aceasta strada s-a prelungit pentru a deservi alte terenuri care au luat o dezvoltare prin elaborarea de planuri urbanistice. Terenurile sunt cu latura scurta adiacenta strazii si au o adancime de cca 200 m. Deoarece pe terenul cu lungimea de 200 m se propune un nr redus de locuinte, respectiv 7 locuinte unifamiliale, realizarea accesului cu o strada cu 2 benzi de circulatie nu este rentabila si tinand cont ca in partea de nord s-a intocmit un PUZ identic ca problematica de circulatie, pentru care s-a propus o alee cu o banda de cieculatie, alveole de refugiu si o zona de intoarcere. Prin studiul actual se propune o banda de circulatie de 3,5 m cu aveole de refugiu prin supralargire la 2 benzi, respectiv in zona acceselor in curte si cu o cu zona de intoarcere la capat racordata cu aleea propusa la nord in varianta creerii unui inel cu sens unic.

Pentru fluidizarea circulatiei in zona, noi propunem realizarea acestui inel carosabil cu sens unic si alveole de refugiu si acces in curti . Aleea cu sens unic propusa cu intrare din str. Negoiului (PUZ anterior) si iesire tot in strada Negoiului (PUZ initiat) va avea o banda de circulatie carosabila de 3,5 m latime cu supralargiri in pozitia acesurilor la fiecare parcela si un trotuar adiacent cu latimea de 1,5 m. Prin realizarea de 7 locuinte unifamiliale traficul in zona nu se va marii semnificativ.

Pentru reglementarea circulatiei sunt necesare trecerea unor terenuri din proprietate particulara in proprietatea domeniului public.

Asigurarea utilitatilor de face prin racordarea la utilitatile publice

2.3 ELEMENTE ALE CADRULUI  NATURAL

Terenul studiat este situat in LFCm2 zona adiacenta  strazii Negoiului.

Morfologia terenului: Din punct de vedere geomorfologic perimetrul cercetat se incadreaza in zona central-vestica a podisului Transilvaniei. Amplasamentul in general este plat, situat la cota cca. 304.500

Geologia terenului : Zona studiata se incadreaza din punct de vedere geologic in unitatea central-vestica al bazinului Transilvaniei . Depresiunea Transilvaniei este o depresiune intramontana, formata in Paleogen datorita prabusirii fundamentului din interiorul arcului carpatic ca efect al miscarilor fazei laramice a ciclului tectono-magnetic alpin si s-a definitivat in Neogen.

Depresiunea formata a functionat ca o cuveta de sedimente permitand acumularea unor serii sedimentare, relativ monotone litologic, de mare adancime, ca efect al subsidentei continue si accentuate a microplacii Transilvaniei. Ciclul sedimentar Miocen, respectiv Tortonianului, este reprezentat prin :marne, sisturi cu radiolari, dispuse peste Sarmatianul format din marne, argile nisipoase, tuf, etc.

Hidrografia si hidrologia terenului : Cel mai important curs de apa in zona este raul Aries care prin intermediul afluientilor sai locali dreneaza intrega retea hidrografica din regiune. Apa subterana se prezinta ca panza feratica cu nivel liber si este cantonata in orizontul bazal aluvionar grosier format din bolovanis cu pietris si nisip.

Seismicitatea : Campia Turzii, respectiv perimetrul studiat se afla in zona seismica de calcul F avand un coeficient sistemic Ks=0,08 , Tc =0,7 sec, conform normativ P100/2006

Evaluarea Geotehnica : Categoria geotehnica :1

Conditii de fundare : adancimea de inghet in zona studiata este de -0,9 m fata de nivelul terenului natural sau sistematizat. Se va funda in stratul bun de fundare stabilit prin studii geotehnice pentru fiecare parcela in parte la faza DTAC.

- SITUATIA EXISTENTA

3.1.CIRCULATIA

Circulatia majora in zona este asigurata prin strada Negoiului care face legatura zonei studiate cu celelalte UTR-uri sau alte artere de circulatie.

Strada Negoiului are profilul transversal nedefinit si se va corecta prin reglementarile PUZ-urilor realizare in zona acestea fiind corelate intre ele.

Accesul principal la parcele propuse se face din strada Negoiului pe o alee carosabila reglementata prin PUZ.

Disfunctiuni existente : Carosabil pe zonele nereglementate cu profil nedefinit in functie de parcelele inregistrate in cadastru.

3.2. OCUPAREA TERENURILOR

Terenul este liber de constructii cu destinatie arabil si curti constructii

Disfunctiuni : nu sunt

Terenul are o deschidere la strada de 20,05 m , largindu-se in adancime la cca 32,7 m,  constituit din 5 parcele si are o adancime de cca 205 m.

Suprafata ocupata, limite si vecinatati

Sunt inscrise in :

CF 56334 cu nr. cad. 56334 cu suprafata de 2054 mp;

CF 56458 cu nr. cad.56458 cu suprafata de 500 mp;

CF 56462 cu nr. cad.56462 cu suprafata de 1000 mp;

CF 56662 cu nr. cad.56662 cu suprafata de 1465 mp;

CF 57960 cu nr. cad. 57960  cu suprafata de 600 mp

-la nord imobil propeietate particulara (PUZ aprobat) si imobil Cozma Simion

-la sud imobile propeietate particulara (PUZ aprobat) (Popa Eugen, Popa Cosmin C-tin, Soporan Ioan si altii)

-la vest strada Negoiului

-la est imobile propeietate particulara cu acces din str. N. Titulescu

  - ECHIPAREA EDILITARA

Strada Negoiului dispune de urmatoarele retele de utilitati :

-retea publica de apa potabila

-retea publica de canalizare

-retea publica de gaze naturale

-retea electrica aeriana de 220 V,

Percelele existente in zona studiata  pot fi racordate la toate utilitatile existente prin prelungirea retelelor de utilitati.

Disfunctiuni : nu sunt.

  - PROBLEME DE MEDIU

Terenul nu prezinta eroziuni ale cadrului natural si conform studiului geotehnic este stabil.

Functiunea principala este de locuire unifamiliala cu functiuni complementare locuirii, functiuni si activitati ce nu produc noxe sau zgomot. Se impune ca deseurile menajere sa fie depozitate in pubele inchise si transportate de firma de salubritate la rampa de gunoi a localitatii in baza unui contract de servicii cu aceasta.

Prin realizarea acestor constructii de locuinte unifamiliale nu va fi afectat mediul inconjurator si nu vor fi afectate vecinatatile.

Din punct de vedere al insoririi regimul de inaltime propus nu afecteaza vecinatatile.

Din punct de vedere al amplasamentului zona va avea destinatia de zona rezidentiala cu locuinte unifamiliale compatibila cu destinatia zonei LFCm2 propusa prin PUG.

  - OPTIUNI  ALE  POPULATIEI

Nevoia de locuinte este in continuare ridicata, dovada si solicitarile de parcelari de terenuri arabile situate in intravilan, pentru constructii de locuinte noi. Primaria a incurajat si incurajeaza dezvoltarea de zone rezidentiale fapt confirmat prin crearea de zone noi in LFCm2 prin indesisea fondului de locuinte.

- REGLEMENTARI URBANISTICE

4.1. CONCLUZII DIN DOCUMENTATII DEJA ELEBORATE – PREVEDERI ALE P.U.G.

Functiunea de locuire propusa se include in programul de dezvoltare  a localitatii, dezvoltarea locuirii permnente la standarde moderne.

Conform PUG localitatea Campia Turzii si a  regulamentului de urbanism zona studiata face parte din  UTR- LFC, subzona LFCm2, cu urmatorii indicatori :

POT maxim:35%

CUT maxim: 0,35 (parter, H cornisa 4 m )

CUT maxim: 0,70 (P+M; P+1), H cornisa 7 m )

CUT maxim: 1,05 (P+1+M) H cornisa 10 m )

Se va tine cont de Regulamentele Locale de Urbanism ale PUZ-urilor aprobate situate in imediata vecinatate.

LOCALIZARE : Amplasamentul studiat se afla in intravilanul localitatii Campia Turzii, cu deschidere la  str. Negoiului

DELIMITARI :

Terenul se invecineaza cu :

-la nord imobil propeietate particulara (PUZ aprobat) si imobil Cozma Simion

-la sud imobile propeietate particulara (PUZ aprobat) (Popa Eugen, Popa Cosmin C-tin, Soporan Ioan si altii)

-la vest strada Negoiului

-la est imobile propeietate particulara cu acces din str. N. Titulescu

Accesul la zona studiata este existent din strada Negoiului pe un inel carosabil propus cu sens unic.

FUNCTIUNEA DOMINANTA : : locuinte unifamiliale / semicolective-max 4 ap) propuse cu regim mic de inaltime P-P+M- P+1+M

FUNCTIUNI COMPLEMENTARE : : intreprinderi mici nepoluante, comert alimentar, comert nealimentar cu marfuri de folosinta zilnica, prestari servicii ( coafor, frizerie, reparatii aparate casnice, florarie, xerox) profesiuni liberale, dispensare, cabinete medicale, sedii firma, daca S utila este sub 100 mp, gradinite /crese cu suprafata utila sub 100 mp si sa nu genereze transporturi grele, sa nu atraga mai mult de 5 autoturisme, parcari, garaje, gradini, spatii verzi, locuri de joaca pt copii, echipare edilitara.

Utilizari permise cu conditii : extinderi, adaugiri pentru ridicarea confortului care sa nu depaseasca 30 mp la sol, mansardarea podurilor pe baza de expertiza

Utilizari interzise : discoteca, club, unitati productive poluante sau incomode care genereaza trafic, unitati agro-zootehnice, ateliere , spalatorii auto, curatatorii chimice, depozite en gros, colectare deseuri, etc.

DISPONIBILITATI DE TEREN : zone libere in interiorul unor fronturi stradale construite bine determinate.

CARACTERISTICILE FONDULUI CONSTRUIT EXISTENT IN ZONA

Fronturi stradale bine definite cu zone libere in interior unde sa propus indesirea fondului construit prin elaborarea de PUZ-uri

Regim de inaltime preponderent P ; P+M cu actente P+2

Starea cladirilor : buna/ f. buna

ELEMENTE PROTEJATE : nu e cazul

REGLEMENTARI PROPUSE :

- PERMISIUNI

Se pot elibera certificate de urbanism pentru constructii noi si ulterior daca este necesar pentru extinderea, completarea sau inlocuirea constructiilor propuse pe fronturile strazilor propuse, patrandu-se limita minima a alinierii fata de strada, respectiv retragerile minime fata de limitele laterale si posterioare.

Se pot autoriza locuinte individuale si dotari aferente zonei de locuit : garaje, magazii, anexe gospodaresti cu exceptia adaposturilor pentru animale mari.

- RESTRICTII

Este interzisa autorizarea de locuinte colective , discoteca, club, unitati productive poluante sau incomode care genereaza trafic, unitati agro-zootehnice, ateliere , spalatorii auto, curatatorii chimice, depozite en gros, colectare deseuri, etc.

INDICI URBANISTICI PROPUSI PRIN PUZ

-procentul de ocupare a terenului - P.O.T. propus = 35  %

-coeficientul de utilizare a terenului - C.U.T. propus = 1,05

-regim de inaltime : max 3 niveluri (P+ 1+M, D+P+1, P+2 )

- H max cornisa +10 m fata de CTN

4.2. VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL

Terenul se poate amenaja cu gazon, plantatii de pomi fructiferi sau arbusti

Zona ramasa libera de constructii, alei sau trotuare se poate folosi la gradinarit. Constructiile preconizate si vegetatia ce se va planta ulterior vor pune in valoare cadrul natural.

4.3. MODERNIZAREA CIRCULATIEI

Strada Negoiului este o strada existenta asfaltata cu un gabarit redus al carosabilului. Aceasta strada s-a prelungit pentru a deservi alte terenuri care au luat o dezvoltare prin elaborarea de planuri urbanistice. Terenurile sunt cu latura scurta adiacenta strazii si au o adancime de cca 200 m. Deoarece pe terenul cu lungimea de 200 m se propune un nr redus de locuinte, respectiv 7 locuinte unifamiliale, realizarea accesului cu o strada cu 2 benzi de circulatie nu este rentabila si tinand cont ca in partea de nord s-a intocmit un PUZ identic ca problematica de circulatie, pentru care s-a propus o alee cu o banda de circulatie, alveole de refugiu si o zona de intoarcere. Prin studiul actual se propune o banda de circulatie de 3,5 m cu aveole de refugiu prin supralargire la 2 benzi, respectiv in zona acceselor in curte si cu o cu zona de intoarcere la capat racordata cu aleea propusa la nord in varianta creerii unui inel cu sens unic.

Pentru fluidizarea circulatiei in zona, noi propunem realizarea acestui inel carosabil cu sens unic si alveole de refugiu si acces in curti . Aleea cu sens unic propusa cu intrare din str. Negoiului (PUZ anterior) si iesire tot in strada Negoiului (PUZ initiat) va avea o banda de circulatie carosabila de 3,5 m latime cu supralargiri in pozitia acesurilor la fiecare parcela si un trotuar adiacent cu latimea de 1,5 m. Prin realizarea de 7 locuinte unifamiliale traficul in zona nu se va marii semnificativ.

Pentru reglementarea circulatiei sunt necesare trecerea unor terenuri din proprietate particulara in proprietatea domeniului public.

4.4  ZONIFICAREA    FUNCTIONALA - REGLEMENTARI,    BILANT TERITORIAL, INDICI  URBANISTICI

Terenul studiat va fi tratat in cadrul unitatii teritoriala de referinta existente LFCm2, cu destinatia de locuinte individuale de tip urban si functiuni complementare –

Terenul studiat va cuprinde urmatoarele zone functionale :

-Zona de locuinte individuale cu suprafata de 4688 mp  -83,34%

-Zona de circulatie cu suprafata de 931 mp -16,66% din care 48 mp cedati pentru corectie drum public (str.Arh. Negoiului)

Zona de locuinte individuale cu suprafata de 4688 mp  cuprinde :

-Zona construita : maxim 1640 mp (max 35%)

-Alei, parcari si trotuare : cca 1172 mp (25%)

-Zona verde, gradina : cca 1876 (40%)

Zona de circulatie cu suprafata de 931 mp cuprinde urmatoarele subunitati :

-Carosabil : 749 mp  ( 78,68% )

-Trotuare :182 mp (21,32%)

4.5 OBIECTIVE NOI SOLICITATE PRIN TEMA PROGRAM

Beneficiarii doresc realizarea unei zone rezidentiale pe terenul supus studiului, compusa din 7 parcele destinate pentru construirea de locuinte unifamiliale si anexe compatibile cu zona de locuinte si o parcela destinata circulatiei.

- Tipul de proprietate asupra terenurilor cu precizarea suprafetelor ocupate

Terenul este proprietate particulara in suprafata de 5619  mp  din care: se propune trecerea in proprietatea domeniului public a suprafetei de 48 mp pentru corectia strazii Negoiului.

- Reglementari urbanistice pentru zona studiata in vederea construirii de locuinte si dotari complementare

- Aliniamentul este considerat limita de separare intre domeniul public sau privat (strazi) si terenul pentru constructii  (limita la strada ) Sunt necesare cedari din proprietate particulara in proprietatea domeniului public pentru corectie circulatie -fasie la strada cu latimea cuprinsa intre 1,86 m (sud) si 3,04 m ( nord)

- Limita alinierii

-retragere min. 6,0 m fata de aliniament pentru P2

-retragere min. 3,0 m fata de aliniament pentru: P1, P3, P4, P5, P6, P7

-retragere min. 4,0 m fata de str. Negoiului pentru P7 (determinat de front existent)

Suprafata parcelei, front la strada, limita zonei construibile fata de vecini, accese pe parcela

Zona locuinte individuale cu suprafata de 5619 mp cuprinde urmatoarele parcele:

- parcela 1 teren de constructii cu supraf. de 649 mp,  acces la parcela -S si V ; front 13,04 m, adancime 52,66 m

- parcela 2 teren de constructii si arabil cu supraf. de 1722 mp, acces la parcela -V ; front 32,79 m, adancime 53,15 m

- parcela 3 teren de constructii cu supraf. de 520 mp , acces la parcela -N ; front 35,76 m, adancime 14,71 m

- parcela 4 teren de constructii cu supraf. de 438 mp , acces la parcela -N ;front  30,13 m, adancime 14,78 m

- parcela 5 teren de constructii cu supraf. de 438 mp , acces la parcela -N ; front  30,00 m, adancime 14,85 m

- parcela 6 teren de constructii cu supraf. de 438 mp , acces la parcela -N ; front 29,87 m, adancime 14,91 m

- parcela 7 teren de constructii cu supraf. de 438 mp , acces la parcela -N ; front 29,64 m, adancime 14,98 m

Retrageri fata de limita posterioara:

-min 1,0 m fata de limita posterioara pentru P1

-min 30,0 m fata de limita posterioara pentru P2

-min 2,0 m fata de limita posterioara pentru: P3, P4, P5, P6, P7,

Retrageri fata de limitele laterale

-min 1,0 m fata de o limita laterala

-min 6,0 m fata de  cealata limita laterala

Constructiile  se vor amplasa in interiorul parcelelor, in limita zonei construibile, conform reglementarilor de mai sus dar respectandu-se distantele minime de insorire si reglementarile codului civil pentru fiecare locuinta in parte.

Constructiile se pot realiza optional si cu subsol sau demisol, in acest caz demisolul va fi considerat nivel.

4.6 DEZVOLTAREA ECHIPARII EDILITARE

Retelele edilitare existente in zona se vor extinde pana in zona amplasamentului.

INSTALATIA ELECTRICA :

Extinderea retelei existente aeriana de joasa tensiune cu retea electrica subterana.

Alimentarea cu energie electrica la tensiune de utilizare a dotarilor casnice si receptoarelor 380/220 V se va face prin bransamente subterane de la reteaua publica cu contorizare la limita de proprietate.

INSTALATIA DE GAZ:

Racordarea cladirilor nou propuse se va face prelungirea retelei de gaze naturale si realizarea de bransamente subterane. Bransamentele se vor face prin proiect tehnic si cu aviz din partea furnizorului tinand cont de subtraversarile sau supratraversarilor peste alte retele de utilitati publice existente

Instalatia de gaz va fi executata conform Normativului in vigoare si in baza proiectelor avizate conforn normelor in vigoare.

INSTALATIA DE APA:

Reteaua publica de apa potabila  este existenta  in subteranul strazii, in lungimea aliniamentului stradal. Racordarea cladirilor nou propuse se va face prin prelungirea retelei de apa potabila si realizarea de bransamente subterane. Bransamentele se vor face prin proiect tehnic si cu aviz din partea furnizorului tinand cont de subtraversarile sau supratraversarilor peste alte retele de utilitati publice existente

Instalatia de apa va fi executata conform Normativelor in vigoare si in baza proiectelor avizate conforn normelor in vigoare.

INSTALATIA DE CANALIZARE:

Racordarea cladirilor nou propuse se va face cu bransamente subterane din reteaua publica a strazii. Racordurile se vor face prin proiect tehnic si cu aviz din partea Companiei CA Aries tinand cont de subtraversarile sau supratraversarilor peste alte retele de utilitati publice existente

Instalatia de canalizare va fi executata conform Normativelor in vigoare si in baza proiectelor avizate conforn normelor in vigoare.

Nisele pentru bransamente la limita de proprietate se vor trata intro nota unitara.

Dupa realizarea racorurilor si bransamentelor se va reface suprafetele carosabile la starea initiala.

5. CONCLUZII

Conform datelor prezentate si fiind conditii de amplasare si racordare la utilitati studiul urbanistic se poate materializa prin grija beneficiarilor.

Intocmit: arh. ZAMBLAU ROMULUS