REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT

PLAN URBANISTIC ZONAL- PARCELARE si REGLEMENTARI URBANISTICE PENTRU CONSTRUIRE  LOCUINŢE UNIFAMILIALE,

Mun. Campia Turzii, str. Negoiului, nr. 29-31, jud.Cluj

I.     DISPOZITII GENERALE

1. Rolul Regulamentului Local de Urbanism aferent P.U.Z.

1.1.	Regulamentul local de urbanism aferent Planului Urbanistic Zonal insoteste ,
expliciteaza si reglementeaza modul de aplicare a prevederilor P.U.Z. |referitoare la amplasarea si amenajarea constructiilor in teritoriul studiat, in concordanta cu Regulamentul general de urbanisn, aprobat prin HGRnr.525/1996, si urmareste conținutul cadru conform Ghidului privind metodologia de elaborare și conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal- GM-010-2000, cu detalierea fiecărui capitol având ca structură:

1.2.	Regulamentul local de urbanism constitue un act de autoritate al administratiei

publice si cuprinde norme obligatorii pentru autorizarea executarii constructiilor, indiferent proprietarului sau beneficiarului acestora

2. Baza legala a Regulamentului local de urbanism

2.1. Regulamentul local de urbanism aferent P.U.Z. este intocmit cu respectarea tuturor actelor legislative si normativelor in vigoare.

3. Domeniul de aplicare a Regulamentului local de urbanism

- Regulamentul local de urbanism aferent P.U.Z. cuprinde norme obligatorii pentru autorizarea executarii constructiilor pe terenul studiat.

- Reglementarea activitatii de construire pe baza Regulamentului local de urbanism aferent P.U.Z. se va desfasura dupa cum urmeaza:

- pe terenurile prevazute pentru construirea de locuinte unifamiliale se va respecta parcelarea existenta prin P.U.Z., sau se vor alipi cu alte parcele cu respectarea conditiilor de construibilitate prevazute prin P.U.Z. si regulamentului local de urbanism.

II   REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR

- Reguli cu privire la pastrarea integritatii mediului și protejarea patrimoniului natural și construit

  - Functiunea principala a zonei va fi locuirea, iar principalii beneficiari, proprietarii terenurilor pot instraina parcelele in scopul mentionat in prezenul regulament. Toate reglementarile vor avea in vedere dezvoltarea durabila a zonei, prin pastrarea mediului natural in beneficiul utilizatorilor actuali cat si a generatiilor viitoare.

4.2. Terenurile care nu vor fi utilizate pentru constructii si circulatie pietonala sau auto vor fi plantate sau inierbate.

4.3.   Autorizarea amplasarii constructiilor se va face cu obligativitatea incadrari constructiei, din punct de vedere al volumetriei, materialelor si limbajul arhitectural local.

5. Reguli cu privire la siguranta constructiilor si apararea interesului public

5.1.	Se interzice amplasarea unor constructii cu functiuni generatoare de riscuri tehnologice sau naturale.

5.2.	Autorizarea executarii constructiilor se poate face numai cu conditia asigurarii dotarilor tehnico-edilitare aferente

5.3.  Se va acorda atentie sporita colectarii apelor din jurul cladirilor si dirijarea lor spre zonele verzi. Casele vor avea trotuare etanse in jurul constructiei si alei de acces cu pante spre scurgerile stradale.

5.4. Constructiile se vor realiza cu fundatii continue sau izolate si sapaturile se vor executa cu epuismente daca aceste o impun pentru a se evita unele surpari ale sapaturilor pentru fundatii.

6. Reguli de amplasare si retageri minime obligatorii :

6.1 Constructiile se vor amplasa in interiorul parcelelor, izolate,  respectand alinierea propusa :

-retragere min. 6,0 m fata de aliniament pentru P2

-retragere min. 3,0 m fata de aliniament pentru: P1, P3, P4, P5, P6, P7

-retragere min. 4,0 m fata de str. Negoiului pentru P7 (determinat de front existent)

Executarea locuintelor cu subsol sau demisol ramane la atitudinea fiecarui beneficiar.

In varianta construirii unui demisol, acesta va fi considerat nivel

7. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii

- Accesul la proprietati, se realizeaza de pe drum public str. Negoiului si din aleea carosabila propusa.

- Pentru asigurarea accesului mijloacelor de interventie in caz de incendiu, intre toate constructiile principale din interiorul parcelelor se va respecta distanta minima de 3,0 m fata cel putin o latura.

- Accesul in curte la toate constructiile se va realiza pe o alee carosabila in dreptul acceselor auto.

- Pozitia accesului in curte va fi determinata de pozitia parcarilor sau a alei de acces in cazul executarii unui garaj individual in curte.

- Se propune o banda de circulatie de 3,5 m cu aveole de refugiu prin supralargire la 2 benzi, respectiv in zona acceselor in curte si cu o cu zona de intoarcere la capat racordata cu aleea propusa la nord in varianta creerii unui inel cu sens unic.

- Aleea cu sens unic propusa cu intrare din str. Negoiului (PUZ anterior) si iesire tot in strada Negoiului (PUZ initiat) va avea o banda de circulatie carosabila de 3,5 m latime cu supralargiri in pozitia acesurilor la fiecare parcela si un trotuar adiacent cu latimea de 1,5 m.

- Pentru reglementarea circulatiei sunt necesare trecerea unor terenuri din proprietate particulara in proprietatea domeniului public.

8.	Reguli cu privire la echiperea edilitara

8.1.  Asigurarea dotarilor edilitare obligatorii ( bransamentele) se face prin grija proprietarilor de locuinte.

8.2 Nisele pentru bransamente la limita de proprietate se vor trata intro nota unitara.

9.	Reguli cu privire la forma si dimensiunile terenurilor pentru constructii 
9.1.  Parcelele sunt  nou create cu suprafete de 438-1700 mp.

9.2.  Se pot crea alipiri sau  reparcelari dar suprafata parcelei sa nu fie mai mica de 300 mp, respectandu-se celelalte conditii impuse prin prezentul regulament, fara intocmirea unui PUZ sau PUD nou.

10.	Reguli cu privire la amplasarea de spatii verzi si imprejmuiri

- Terenurile neutilizate pentru constructii, circulatia pietonala sau carosabila vor fii utilizate ca spatii verzi si plantate cu arbori, arbusti, pomi fructiferi, sau gradina de zarzavat.

- Imprejmuirile se vor realiza din garduri cu parapet intre 0-1,5 m si panouri transparente la strada, cu inaltimea constanta de max 2,2 m. Intre proprietati se pot executa si garduri cu panouri pline fara a depasi inaltimea de 2,2 m.

- Pentru plantatii se vor utiliza specii autohtone.

III     ZONIFICAREA FUNCTIONALA

11.    Unitati si subunitati functionale

11.1. Teritoriului studiat in prezentul P.U.Z. este situat in unitatea de referinta LFCm2

11.2. Zonificarea functionala a zonei studiate  cuprinde :

-Zona de locuinte individuale cu suprafata de 4688 mp  -83,34%

-Zona de circulatie cu suprafata de 931 mp -16,66% din care 48 mp cedati pentru corectie drum public (str. Negoiului)

Zona de locuinte individuale cu suprafata de 4688 mp  cuprinde :

-Zona construita : maxim 1640 mp (max 35%)

-Alei, parcari si trotuare : cca 1172 mp (25%)

-Zona verde, gradina : cca 1876 (40%)

Zona de circulatie cu suprafata de 931 mp cuprinde urmatoarele subunitati :

-Carosabil : 749 mp  ( 78,68% )

-Trotuare :182 mp (21,32%)

Zona locuinte individuale cu suprafata de 4688 mp cuprinde urmatoarele parcele:

- parcela 1 teren de constructii cu supraf. de 649 mp,  acces la parcela -S si V ; front 13,04 m, adancime 52,66 m

- parcela 2 teren de constructii si arabil cu supraf. de 1722 mp, acces la parcela -V ; front 32,79 m, adancime 53,15 m

- parcela 3 teren de constructii cu supraf. de 520 mp , acces la parcela -N ; front 35,76 m, adancime 14,71 m

- parcela 4 teren de constructii cu supraf. de 438 mp , acces la parcela -N ;front  30,13 m, adancime 14,78 m

- parcela 5 teren de constructii cu supraf. de 438 mp , acces la parcela -N ; front  30,00 m, adancime 14,85 m

- parcela 6 teren de constructii cu supraf. de 438 mp , acces la parcela -N ; front 29,87 m, adancime 14,91 m

- parcela 7 teren de constructii cu supraf. de 438 mp , acces la parcela -N ; front 29,64 m, adancime 14,98 m

IV     PREVEDERILE LA NIVELUL UNITATIOR SI SUBUNITATILOR FINCTIONALE UTR (denumire si simbol)

  - CARACTERUL ZONEI

  - Conditionari generale

Zona studiata apartine UTR   LFC-  zona de locuinte si functiuni complementare, subzona LFCm2 subzona locuintelor cu regim mic de inaltime si functiuni complementare existente

Parcelele propuse pentru constructii de locuinte vor avea accese independente si vor fi racordate la utilitatile publice, sau pot avea surse de energie neconventionala (panouri fotovoltaice, pompe de caldura, etc)

  - Servituti generale

Pentru accese individulale la fiecare parcela se creaza o zona de circulatie (carosabil cu alveola supralargita in dreptul acceselor si un trotuar adiacent pe partea cu frontul de clocuinte) care ramane in propeietate in cote parti pentru fiecare din beneficiarii parcelelor  pentru constructii de locuinte, astfel nu este necesara crearea de servituti de trecere. Acest drum creat poate fi cedat domeniului public cu acceptul tuturor proprietarilor si administratorul domeniului public.

2.UTILIZAREA FUNCTIONALA

2.1 Utilizari admise

FUNCTIUNEA DOMINANTA : : locuinte unifamiliale / semicolective-max 4 ap) propuse cu regim mic de inaltime : max 3 niveluri (P+2 ; D+P+1 ; P+1+M)

FUNCTIUNI COMPLEMENTARE : : intreprinderi mici nepoluante, comert alimentar, comert nealimentar cu marfuri de folosinta zilnica, prestari servicii ( coafor, frizerie, reparatii aparate casnice, florarie, xerox) profesiuni liberale, dispensare, cabinete medicale, sedii firma, gradinite /crese si sa nu genereze transporturi grele, sa nu atraga mai mult de 5 autoturisme, parcari, garaje, gradini, spatii verzi, locuri de joaca pt copii, echipare edilitara.

2.2 Utilizari admise cu conditii :

Extinderi, adaugiri pentru ridicarea confortului care sa nu depaseasca procentul de ocupare sau coeficientul de utilizare propus, si iar pentru mansardarea podurilor existente fara modificarea volumetriei se poate depasi  coeficientul de utilizare.

2.3 Utilizari interzise :

Discoteca, club, unitati productive poluante sau incomode care genereaza trafic, unitati agro-zootehnice, ateliere , spalatorii auto, curatatorii chimice, depozite en gros, colectare deseuri, etc.

4. CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFORMARE

3.1 Cartacteristici ale parcelelor

Parcelele au o suprafata variabila intre 438 si 1722 mp

Pot fi dezmembrate sau alipite fara intocmirea unui nou studiu dar parcela nou create sa nu fie mai mica de 300 mp.

Nu este obligatoriu condita ca frontul la strada sa fie mai mic decat adancimea parcelei

3.2. Amplasarea constructiilor fata de aliniament

- Aliniamentul este considerat limita de separare intre domeniul public sau privat (strazi) si terenul pentru constructii  (limita la strada ) Sunt necesare cedari din proprietate particulara in proprietatea domeniului public pentru corectie circulatie -fasie la strada cu latimea cuprinsa intre 1,86 m (sud) si 3,04 m ( nord)

- Limita alinierii

-retragere min. 6,0 m fata de aliniament pentru P2

-retragere min. 3,0 m fata de aliniament pentru: P1, P3, P4, P5, P6, P7

-retragere min. 4,0 m fata de str. Negoiului pentru P7 (determinat de front existent)

- Nu se accepa iesiri ale soclului imprejmuirii in exterior datorita grosimii acestuia obligatoriu toti proprietarii sa execute soclul  de la aliniament spre interiorul parcelei.

3.3. Amplasarea constructiilor fata de limitele laterale si posterioare ale parcelei

Retrageri fata de limita posterioara:

-min 1,0 m fata de limita posterioara pentru P1

-min 30,0 m fata de limita posterioara pentru P2

-min 2,0 m fata de limita posterioara pentru: P3, P4, P5, P6, P7,

Retrageri fata de limitele laterale

-min 1,0 m fata de o limita laterala

-min 6,0 m fata de  cealata limita laterala

Se va respecta prevederile codului civil referitor la vizibilitatea spre o proprietate invecinata si conditiile privind insorirea cladirilor.

  - Amplasarea constructiilor unele fata de altele pe acceasi parcela

-Distanta intre cladirile principale pe parcela -minim 3 m

-Anexele de tip garaje sau foioare pot fi alipite de cladirea principala

3.5 Conditii de acces si circulatii

-Acces pe latura S si E la parcela P1

-Acces pe latura V la parcela P2,

- Acces le latura N la parcela P3, P4, P5, P6, P7

-Accesul auto si aleea carosabila in incinta care constituie si zona de parcare se realizeaza lateral de constructia principala, sau pe directia garajului auto individual sau incorporate la parterul sau demisolul cladirii principale.

Circulatia majora in zona este asigurata de strada Negoiului care face legatura zonei studiate cu celelalte UTR-uri sau alte artere de circulatie.

Strada Negoiului este o strada existenta asfaltata cu un gabarit redus al carosabilului. Aceasta strada s-a prelungit pentru a deservi alte terenuri care au luat o dezvoltare prin elaborarea de planuri urbanistice.

Pentru accesul la locuinte se propune o alee cu o banda de circulatie de 3,5 m cu aveole de refugiu prin supralargire la 2 benzi, respectiv in zona acceselor in curte si cu o cu zona de intoarcere la capat racordata cu aleea propusa la nord in varianta creerii unui inel cu sens unic.

Pentru fluidizarea circulatiei in zona, noi propunem realizarea acestui inel carosabil cu sens unic si alveole de refugiu si acces in curti . Aleea cu sens unic propusa cu intrare din str. Negoiului (PUZ anterior) si iesire tot in strada Negoiului (PUZ initiat) va avea o banda de circulatie carosabila de 3,5 m latime cu supralargiri in pozitia acesurilor la fiecare parcela si un trotuar adiacent cu latimea de 1,5 m. Prin realizarea de 7 locuinte unifamiliale traficul in zona nu se va marii semnificativ.

Pentru reglementarea circulatiei sunt necesare trecerea unor terenuri din proprietate particulara in proprietatea domeniului public.

Pe partea unde aleea nu are trotuar aleea carosabila va fi prevazuta cu un spatiu de gabarit de 20 cm pana la limita imprejmuirilor, pentru ca autoturismele sau alte vehicule da nu aiba coliziune cu imprejmuirea.

Caile de acces auto si pietonal se vor  proiecta conform Normativului indicativ NP 051/2001.

Parcarile se vor amenaja in interiorul parcelelor si se vor dimensiona conform Normativ P 132/1993.

Modernizarea strazilor cu covor asfaltic, trotuare si zone verzi adiacente se face dupa finalizarea lucrarilor de bransare a locuintelor si in functie de planificarea investitiilor de catre Mun. Campia Turzii.

3.6. Stationarea vehiculelor

-Este interzis stationarea autovehiculelor pe zona aleii carosabile

-Este permisa oprirea pe termen scurt pe zona alveolelor create special si pentru a permite depasirea.

-Parcarea autoturismelor este obiligatorie sa se faca in incinta.

3.7. Inaltimea maxima a constructiilpor

- Regimul de inaltime :  maxim 3 nivele (P+2 ; D+P+1 ; P+ 1+M)

Se pot executa locuinte si cu  subsol, sau demisol . In cazul cladirilor cu demisol acesta va fi considerat nivel iar regimul de inaltime max poate fi D+P+1 sau D+P+M,

-Inaltimea la cornisa maxim 10 m fata de CTN.

3.8. Aspect exterior al constructiilor

-Constructiile vor avea o arhitectura simpla urbana, inscrisa tendintelor actuale, cu precadere de compozitie volumetrica si mai putin de desen de fatada, moderna dar sa se incadreze in arhitectura locala, cu utilizarea materialelor autohtone durabile, fara folosirea azbocimentului, sau a tablei de orice fel, exceptandu-se tigla metalica.

3.9. Conditii de echipare edilitara

-Este necesara prelungirea retelelor publice pe aleea propusa.

-Este obligatoriu racordarea locuintelor la retelele de apa si canalizare. Racordarea se face prin bransare subterana la retelele publice.

-Racordarea la retelele de energie electrica sau gaze naturale se face prin prelungirea retelei pe aleeapropusa si bransare subterana, dar se poate opta si pentru energie neconventionala-panouri fotovoltaice si pompe de caldura.

3.10. Spatii verzi

- Locatarii au sarcina de a intretine spatiile verzi.

-Suprafata de spatii verzi si garadina -minim 20%

-Zona verde se amenajeaza cu gazon, gard viu si alte specii de arbori, arbusti sau pomi fructiferi autohtoni.

3.11. Imprejmuiri

- Se vor respecta reglementarile din  regulamentul general cu completarile ulterioare

-  Imprejmuirile se vor realiza din garduri cu parapet intre 0-1,5 m si panouri transparente la strada, cu inaltimea de max 2,2 m. Intre proprietati se pot executa si garduri cu panouri pline fara a depasi inaltimea de 2,2 m.

- POSIBILITĂȚI MAXIME DE UTILIZARE A TERENULUI

  - Procentul de ocupare al terenului: max 35%

  - Coeficientul de utilizare al terenului: max 1,05

5.   POSIBILITĂȚI DE MODIFICARE

-Se pot realiza alipiri si parcelari in limitele regulamentului actual fara intocmirea altui studiu, dar parcela sa nu fie mai mica de 300 mp.

- Pentru depasirea procentului de ocupare a terenului sau a coeficientului de utilizare se va intocmi un studiu suplimentar.

Intocmit : Arh. Zamblau R.